MEMORIAL DE CÁLCULO FOSSA E FILTRO

OBJETO: TRATAMENTO DE ESGOTO

LOCALIZAÇÃO: RUA HELMUTH KIRINUS- ARQUIBANCADA – SANTO ANTONIO DO PLANALTO – RS

DIMENSIONAMENTO DA FOSSA SÉPTICA:

A fossa séptica será de câmara única e prismática, e seu dimensionamento, de acordo com a NBR 7.229/93, é dado pela fórmula:

V = 1000 + N ( C . T + K . Lf )     (NBR 7229/1993)

Solução:

1º Passo: Determinação do número de contribuintes (N)

-Banheiros coletivos para 36 pessoas, têm-se N=36/ pessoas /dia

2º Passo: Determinação das Contribuições unitárias de Esgotos (C) e de Lodo Fresco (Lf)

-Tomando os Banheiros coletivos como edifício publico de curta permanencia, pela tabela 1 da norma NBR 7229/1993: C=50 litros/ dia x pessoa e Lf= 1 litro/ dia x pessoa

3º Passo: Determinação do período de detenção (T)

-Para determinação do período de detenção consulta-se a tabela 2 da norma. Porém, antes disso é preciso calcular a contribuição diária, obtida a partir do produto entre a contribuição diária por pessoa vezes o número de pessoas:

Tomando 1800 litros/dia como a contribuição diária consulta-se a Tabela 2 da norma obtendo-se: T= 0,92 dia

4º Passo: Determinação da taxa de acumulação total de lodo (K), por Intervalo entre limpezas e temperatura do mês mais frio.

-Admitindo um valor de temperatura média para o mês mais frio do ano compreendido entre o intervalo t ≤ 10 ºC, para o caso de Santo Antonio do Planalto, e um intervalo entre limpezas da fossa de 1 anos, consulta-se a Tabela 3 da norma, obtendo-se: K= 94 dias

5º Passo: Cálculo do Volume Útil (V).

-Para o cálculo do volume útil utiliza-se a fórmula apresentada no item;

V=1000+N(CxT+KxLf).

Substituindo os dados obtidos nos passos anteriores:

N=36 pessoas C= 50 litros/dia x pessoa Lf= 1 litro/ dia x pessoa T= 1 dia K= 95 dias

V=1000+36(50x1+94x1)

V=5.184 litros (calculado) adota-se 5500 litros

V=5,5 m³.

6º Passo: Determinação das dimensões

- Arbitrando um valor para diametro de 1,40 m, para o volume útil obtido de 5,50 m³, a altura H  deve ser de 3,00 m. Dessa forma, têm-se para as dimensões da fossa:

D=1,40 m

H=3,00 m

DIMENSIONAMENTO DO FILTRO BIOLÓGICO (NBR 13969/97):

O filtro anaeróbio consiste em um reator biológico onde o esgoto é depurado por meio de microorganismos não aeróbios, dispersos tanto no espaço vazio do reator quanto nas superfícies do meio filtrante. Este é utilizado para retenção de sólidos.

Cálculo do volume útil do filtro anaeróbio:

V = 1,6 x N x C x T (NBR 13969/97)

Então: período de detenção T = 0,67 dia

Contribuição = N . C = 36 x 50 = 1800 litros/dia

V = 1,6 x 36 x 50 x 0,67 = 1.929,60 litros.

Será utilizado um filtro anaeróbio, o qual será construído do lado do tanque séptico com as seguintes dimensões:

Então, para filtro de forma retangular:

D útil = 1,20 m	H =2,00 m

Vútil = 2,26 m³.

DIMENSIONAMENTO DO SUMIDOURO (NBR 13969/97):

O sumidouro consiste em um poço escavado no solo, destinado à depuração e disposiç	ão final do esgoto no nivel superficial.

Dados:

-Sumidouro cilindrico sem enchimento;

- Ci ( coeficiente de infiltração no solo) = 80 L m²xdia;

- N ( numero de pessoas) = 36 pessoas;

- C ( contribuição diária ) = 50L/pessoa/dia;

Calculo da área do sumidouro:

V= N*C = 36*50 = 1.800 L ou 2,0 m³

A = V/ci = 2000/80 = 25 m²

Calculo  das dimensões do sumidouro: (adotado 1 sumidouros)

L = 1.60 x 3.4m

C = 1,60 + 1,60+3,40+ 3,4=

C = 9,36m.

H= A/C = 25/9,36

h = 2,67m

Portanto:

Um sumidouro de  1,60x3,40x 2,80m de altura.

Santo Antonio do Planalto, 15 de abril de 2019.

Responsável Técnico:

____________________________________________

Eng.º Civil Alexandre Menegazzo

CREA/RS 167278